CheckTruck

Intervalos de troca — Scania, Mercedes Actros, Iveco e DAF

Continuação do documento da Volvo FH. Pesquisa de 05/10/2026. Os números entre colchetes apontam para a lista de fontes no fim.

# 1. O que a pesquisa mostrou

Nenhuma das quatro marcas publica uma tabela fixa de trocas no Brasil. É igual à Volvo: cada marca vende planos de manutenção e define o intervalo de cada caminhão pelo uso (Scania com a manutenção flexível, Iveco com os planos Disponibilidade, TCO e Top Care, DAF com o Multisuporte). O manual da DAF manda seguir a "severidade da aplicação" [3] [4] [16] [20] [22]. O que as marcas divulgam são números de lançamento, principalmente do Euro 6. Óleo do motor em até 80 mil km na Scania e na Mercedes, contra uns 40 mil km no Euro 5. Isso confirma o caminho que combinamos: a próxima troca vem da OS da concessionária, e o sistema só usa um padrão seguro quando o dono não tem plano.

# 2. Gerações no Brasil

## Scania

| Quando | Linha | O que importa |
| --- | --- | --- |
| 1998 | Série 4 | Começa a produção da Série 4 [1] |
| out/2007 | Séries P, G e R | Chegam ao Brasil [1] |
| 2012 | Euro 5 (P7) | Primeira marca a vender Euro 5 no Brasil. Motores Euro 5 usam óleo Scania LDF-3 [1] [5] |
| 2013 | Streamline | Versão mais econômica da linha P, G e R [1] |
| fev/2019 | Nova Geração (P, G, R, S) | Apresentada em ago/2018. Quatro motores e onze potências [2] |
| fev/2023 | Euro 6 (P8) — linha Super | Motor Super de 13 litros: 420, 460, 500 e 560 cv. Câmbio G25 ou G33. Óleo LDF-4 ou LDF-5 [3] [5] |

## Mercedes-Benz Actros

| Quando | Linha | O que importa |
| --- | --- | --- |
| ago/2010 | Actros | Começa a ser vendido. Motor V6 de 12 litros, 456 cv, câmbio PowerShift G330 [10] |
| out/2019 | Novo Actros (Euro 5) | Feito em São Bernardo do Campo. Motor OM 460, óleo MB 228.31 [11] [13] |
| 2023 | Actros Euro 6 (P8) | Motor OM 471 LA, até 530 cv. Câmbio G291 ou G340 PowerShift 3. Óleo MB 228.51 [12] [13] |

## Iveco

| Quando | Linha | O que importa |
| --- | --- | --- |
| ago/2013 | Stralis Hi-Way (Euro 5) | Motor Cursor 13: 440, 480 e 560 cv. Câmbio automatizado de 16 marchas [14] [15] |
| nov/2022 | S-Way (Euro 6) | Motor Cursor 13 Euro 6: 480 a 540 cv. Vendido a partir de 2023 [16] [17] |

## DAF

| Quando | Linha | O que importa |
| --- | --- | --- |
| 2013 | XF (Euro 5) | Começa a produção em Ponta Grossa (PR). A fábrica foi instalada em 2012 [19] [21] |
| out/2020 | XF — novo plano de revisão | A DAF aumentou o intervalo do óleo do motor e acabou com a revisão intermediária [20] |
| nov/2022 | XF e CF Euro 6 (P8) | XF com motor PACCAR MX-13: 480 e 530 cv. Câmbio ZF TraXon de 12 marchas. Vendido a partir de 2023 [18] [21] |

# 3. Intervalos que as marcas divulgam

Tudo o que achei de público, com a fonte. Onde está "não achei", a marca não divulga o número em lugar aberto.

| Marca | Óleo do motor | Câmbio e diferencial | Outros |
| --- | --- | --- | --- |
| Scania | Euro 5: cerca de 40 mil km. Euro 6: 80 mil km ou mais [4]. Se não chegar no km, trocar pelo menos a cada 2 anos (guia de 2020) ou 3 anos (guia de 2021) [6] [7] | Câmbio com óleo STO 2:0 G: até 360 mil km ou 3 anos. Com STO 1:0: até 240 mil km ou 3 anos. Diferencial com STO 2:0 A: até 750 mil km ou 3 anos, uns 360 mil em uso severo [8]. Óleo sem aprovação Scania: intervalo cai pela metade [7] | Arrefecimento: 600 mil km ou 4 anos [6] [7] |
| Mercedes Actros | Euro 6 (OM 471): óleo e filtros em até 80 mil km [12]. Euro 5 (OM 460): não achei | Não achei | Óleo: MB 228.31 no OM 460 e MB 228.51 no OM 471 [13] |
| Iveco | Hi-Way Euro 5: o filtro de óleo (Green Filter) troca só o cartucho, a cada 80 mil km [14]. O km do óleo não foi divulgado. S-Way Euro 6: não achei | Não achei | — |
| DAF | Não divulgado. Depende da severidade de uso descrita no manual [20] | Não achei | Filtro de partículas (DPF) do Euro 6: até 540 mil km [18] |

Atenção com os números da Scania de câmbio e diferencial: eles vêm de um fabricante de óleo (Q8), não da própria Scania. Servem como referência do máximo, não como padrão.

# 4. O que isso muda no CheckTruck

- A próxima troca vem da concessionária. No lançamento da OS, o sistema sugere a próxima troca pelo padrão, e o almoxarife corrige com o que está na OS ou na etiqueta.

- O padrão seguro vale para todas as marcas. Os números abaixo ficam abaixo do que todas as marcas permitem. Então servem para Volvo, Scania, Mercedes, Iveco e DAF sem risco de deixar vencer.

- O cadastro do modelo precisa ter a marca e a norma (Euro 5 ou Euro 6). É a norma que mais muda o intervalo do óleo do motor.

| Item | Euro 5 | Euro 6 | Prazo máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| Óleo do motor + filtros | 30.000 km | 40.000 km | 6 meses |
| Óleo do câmbio | 120.000 km | 120.000 km | 12 meses |
| Óleo do diferencial | 120.000 km | 120.000 km | 12 meses |
| Filtros secos (ar) | 120.000 km | 120.000 km | 12 meses |

Por que esses números: são os da frota Volvo da planilha, usando o limite do óleo mineral, que é o mais curto. Para Euro 6, Scania e Mercedes falam em até 80 mil km no motor. Ficar em 40 mil é metade disso, então ninguém passa do limite. Quem tiver plano da concessionária ajusta no caminhão.

# Fontes

[1] Scania: 65 anos de história no Brasil (Mecânica Online, jul/2022)

[2] Scania renova linha de caminhões na América do Sul (AutoData, ago/2018)

[3] Scania apresenta gama Euro 6 2023 com motor Super (Transporte Mundial)

[4] Serviços da linha P8/Euro 6 (Jornada Scania)

[5] Scania Oil: tabela de lubrificantes (Soluções Scania)

[6] Guia de manutenção preventiva Scania, ago/2021 (Scania Austrália)

[7] Guia de manutenção preventiva Scania, out/2020 (Scania Austrália)

[8] Especificações de óleo de câmbio Scania STO (Q8Oils, fabricante de lubrificante)

[9] Scania Oil Technical Paper (Scania, nov/2019)

[10] Actros começa a ser vendido no Brasil (O Mecânico, 2010)

[11] Lançamento do novo Actros na Fenatran (Daimler Truck, out/2019)

[12] Linha Actros Mercedes-Benz Euro 6 (SETCESP, out/2023)

[13] Óleo para motores (Mercedes-Benz Trucks Brasil)

[14] Iveco lança extrapesado Hi-Way e estreia motor de 560 cv (O Mecânico, ago/2013)

[15] Novo extrapesado da Iveco (Tecnologística, ago/2013)

[16] Iveco entra numa nova era com o S-Way (DOL, nov/2022)

[17] Novo caminhão Iveco S-Way (SETCESP, fev/2023)

[18] DAF apresenta na Fenatran XF e CF Euro 6 (DAF Caminhões Brasil, nov/2022)

[19] DAF comemora oito anos de produção no Brasil (Truck & Bus Builder, out/2021)

[20] Novo DAF XF tem alterações no período de revisão (O Mecânico, out/2020)

[21] DAF amplia linha e anuncia investimento (AutoData, nov/2024)

[22] DAF Multisuporte: reparo e manutenção (DAF Caminhões Brasil)